实验参数

| 参数 | 描述 | SGL (Ka band) | ISL (W band) | ISL (Laser) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 遥感卫星轨道高度 | 600km |  |  |
|  | Walker星座参数 | (500km, 86.4°):144/8/2 |  |  |
|  | 链路带宽 | 50-200MHz | 0.5-2GHz | 1-10GHz |
|  | 载频 | 30GHz | 95GHz | 200THz |
|  | 发射功率 | 10W | 10W | 1W |
|  | 发射增益 | 45dBi | 45dBi | 100dBi |
|  | 接收增益 | 60dBi | 45dBi | 100dBi |
|  | 大气损耗 | 1.1dB | 0 | 0 |
|  | 有效接收孔径面积 | — | — | 25cm2 |
|  | 激光束发散角 | — | — | 50 |
|  | 指向误差 | — | — | 0.2m |
|  | 噪声功率谱密度 | -174dBm/Hz |  |  |
|  | 卫星推理功率 | 15W |  |  |
|  | 卫星内存 | 2GB/4GB/8GB |  |  |

实验方案

实验1：LADP 有效性实验

图：柱状图

横坐标：模型

纵坐标：归一化时延（GS-Only为1）
变量：模型/算法
固定：带宽、数据量、拓扑、卫星算力
模型：YOLOv5、VGG19、Swin-Base、ViT-Huge

（YOLOv5 代表大输入目标检测任务，VGG19 代表典型链式 CNN，Swin-Base 代表层级视觉 Transformer，ViT-Huge 代表特征压缩不明显的大模型）

算法：LADP(OURS)、GA、Greedy、Random、Uniform、GS-Only
目的：证明 LADP 在 PMP 模式中优于随机、均匀、贪心、GA；同时用 ViT-Huge 说明 PMP 有适用边界

状态：已完成

实验2：PMP 节点数量敏感性实验
图：折线图
横坐标：中继 LEO 卫星数量
纵坐标：归一化时延，GS-Only 为 1
变量：中继 LEO 卫星数量、算法
固定：模型、数据量、带宽、拓扑、卫星算力同构
模型： YOLOv5 / VGG19 （现象明显 LADP与其他能区分开一些）
算法：LADP(OURS)、GA、Greedy、Random、Uniform、GS-Only
目的：在同构算力条件下排除“任务集中到最强卫星”的影响，观察节点数量变化对 LADP 的影响
预期结论：节点数增加会扩大切分搜索空间，但性能不一定线性提升；LADP 能避免无效节点带来的额外通信开销
状态：待补充

实验 3：LAWA 有效性实验
图：柱状图（两个子图）
纵坐标：归一化时延，Sat-Only为 1
变量：worker 算力配置、算法
固定：模型、数据量、带宽、拓扑、并行卫星worker数量
模型：YOLOv5
算法：LAWA(OURS)、Uniform、Greedy、Random、Sat-Only
场景（两个子图）：同构 worker 场景；异构 worker 场景（算力/带宽/内存差距大）
目的：验证 LAWA 在 CDP 模式中的数据分配优化效果
预期结论：同构场景下均匀分配接近 LAWA；异构场景下 LAWA 能根据算力和链路状态分配数据，明显优于均匀和随机
状态：基本完成，待调整

实验 4：FWMS 模式选择有效性实验
图：柱状图
纵坐标：平均端到端时延
变量：模型、推理模式
固定：数据量、带宽、拓扑、卫星算力与内存配置
模型：YOLOv5、VGG19、Swin-Base、ViT-Huge
模式：PMP、CDP、GS-Only、Sat-Only、FWMS
目的：验证 FWMS 能根据不同模型结构和资源约束自适应选择推理模式
预期结论：CDP 可行且低时延时，FWMS 倾向选择 CDP；当 CDP 不可行或收益不足时，FWMS 切换到 PMP 或 GS-Only
状态：已完成

实验 5：FWMS 输入数据量敏感性实验
图：折线图
横坐标：输入数据量
纵坐标：平均端到端时延
变量：输入数据量、推理模式
固定：模型、带宽、拓扑、卫星算力与内存配置
模型：YOLOv5
模式：PMP、CDP、GS-Only、FWMS
目的：分析输入数据量变化时，FWMS 是否能够根据并行收益和资源约束自适应切换推理模式
预期结论：输入数据量较小时，CDP 并行收益有限；输入数据量增大后，CDP 的并行优势增强，FWMS 倾向选择 CDP；当输入数据量继续增大导致 CDP 受内存或 worker 资源约束不可行时，FWMS 切换到 PMP 或 GS-Only
状态：待补充

实验 6：半实物代表性验证
图：双子图柱状图
子图 1：理论仿真归一化时延
子图 2：半实物仿真归一化时延
横坐标：模型
纵坐标：归一化时延，GS-Only 为 1
变量：模型、推理模式
固定：输入数据量、拓扑、等效链路速率
模型：YOLOv5、VGG19、Swin-Base、ViT-Huge
模式：PMP、CDP、GS-Only、FWMS
目的：验证半实物平台下不同模式的相对趋势是否与理论仿真一致
预期结论：YOLOv5、Swin-Base 等 CDP 可行场景下，半实物结果仍体现 CDP/FWMS 的低时延优势；VGG19、ViT-Huge 等边界任务中，CDP 不可行或不占优，FWMS 能切换到 PMP/GS-Only，说明理论模式选择结论在半实物平台上具有一致性
状态：待补充